用户需求书

说明：

- 1.标注“★”号条款为实质性条款，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。供应商要特别加以注意，必须对此应答并完全满足这些要求，若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按报价无效处理。

- 2.标注“▲”号条款为重要技术参数，作为评分依据，但不作为实质性条款。

- 3.没有标注特殊符号条款为一般条款，供应商须按要求对其进行响应，当出现负偏离，对应项将予以扣分，不会按报价无效处理；若要求提供证明材料，还须按要求提供证明材料，否则予以扣分。

- 项目概况

- 1.项目概况

| 采购内容 | 项目限价 |
| --- | --- |
| cip设备购买 | 41万元 |

★2.交货地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家利口福食品有限公司。

★3.交货期：签订合同之日起45天完成设备供货、安装调试。

二、响应报价的组成

响应报价为人民币报价，响应报价应包含但不限于以下费用：货款、设计、安装调试、随机零配件、标配工具、备品备件、运输保险、垃圾清运、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。供应商成交后不得再向采购人收取任何其他费用。

三、设备技术说明

| 项目 | 分项名称 | 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标及配置 | 数量 | 1套 |  | - 清单根据自身方案可做调整，管道要写明具体米数，其中包含汤品输送泵。 |
|  | 安装位置 | 图纸所示位置 |  |  |
|  | 使用要求 | 可按照要求清洗现场所有设备 |  |  |
|  | 维护要求 | 操作简便，保养、添加、维护易操作 |  |  |
|  | 稳定性 | 按照现场使用要求稳定耐用，安全可靠 |  |  |
|  | cip设备 | 数量 | 要求 |  |
|  | ★单机cip箱罐 | 1 | 包含酸/碱罐，热水罐各1，酸碱接触部分材质为316L，其余为304材质 |  |
|  | 隔膜泵 | 2 | / |  |
|  | 电导率仪 | 1 | 进口品牌 |  |
|  | 止回阀 | 4 | 国产知名品牌 |  |
|  | 蒸汽调节阀 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 蒸汽截止阀 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 板式换热器 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 离心泵 | 1 | 国产知名品牌 |  |
|  | 接近开关 | 2 | 进口品牌 |  |
|  | 液位开关 | 6 | 进口品牌 |  |
|  | 温度探头 | 4 | 进口品牌 |  |
|  | 流量开关 | 2 | 进口品牌 |  |
|  | 压力表 | 1 | / |  |
|  | 自动蝶阀 | 15 | 国产知名品牌 |  |
|  | 手动蝶阀 | 10 | 国产知名品牌 |  |
|  | 过滤器 | 2 | 国产知名品牌 |  |
|  | ★管道 | 60米 | 分段、物料管(需做保温）、CIP回流管 |  |
|  | 高温离心泵 | 1 | 夹层锅供汤不锈钢304材质 |  |
|  | ★快装不锈钢软管 | 两条 | 高温不锈钢304材质 |  |
| 安全 | 电气 | 符合使用环境 |  |  |
| 外壳 | 机架柜体等 | 304材质 |  |  |
| cip清洗要求 |  | cip清洗后检验方法： 序号; 项目; 标 准. 1; PH值; 与原水比，PH值相差≤0.3. 2; 气味; 罐内表与管道内气味清新、无异杂味. 3; 视觉; 罐内表与管道内表面光亮，无积水，无膜，无污垢。当水从表面流过时，水的痕迹有无太多断痕. 4; 卫生; 用手指触摸清洗过表面时，无油腻及粗糙的感觉。表面用全新的白色纸巾擦拭，无污点和变色. 5; 微生物; 菌落总数≤100cfu/25cm2. |  |
| 项目要求：该设备为金罐灌装高速机使用，目的是清洗送料管道，兼提供热水清洗高速机。可清洗油脂类，糖类等，需分多次清洗，每次清洗时间约为15分钟左右，如采购人添加生产设备可进行扩充优化，并保证清洗过程中酸碱无法损坏管道及连接部分胶圈。 |  |  |  |  |

四、设备要求

1.设备选配应科学、合理，满足使用寿命长、技术成熟及市场保有量多的，最低标准必须满足技术参数，具备成熟、安全可靠、环保节能的性能要求。

2.供应商提供的设备为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件应齐全。设备来源渠道合法。

3.项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

4.供应商提供的设备不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.供应商提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由供应商承担。

6.供应商负责将全部设备运送至采购人指定的使用现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运、包装及保险等环节，费用均由供应商负责。

五、其它要求

1.供应商应配备经验丰富的技术及售后人员，以满足本项目要求。

2.检查和调试：供应商提供电气、控制和机械部件的功能测试，并调试至设备正常运行。

3.供应商提供的每台设备应进行调试和测试，并向采购人提交测试报告。

4.供应商须具有本设备易损件和零配件充足的库存，备品、备件和易损件应具有完善的供应保障措施，其费用应包括在合同金额之内。

5.合同签订后，供应商应及时提供相关图纸及设备程序，配合采购人委托的设计院完成相关专业设计。

六、验收要求

1.验收时间：设备到达后，由采购人和供应商共同验收。

2.验收标准：供应商提供的设备符合合同相关条款及采购人使用要求，符合国家或行业所颁布的最新产品质量标准。

七、售后服务

★1.质量保证期（简称“质保期”）：二年或以上，质保期的起始计算日期为设备通过验收合格交付使用日，质保期所产生的一切费用均包含在合同价款中。

2.若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

3.质保期内货物发生任何非人为原因造成的故障和损坏，由供应商负责免费提供维护、维修服务。

4.供应商须长设售后服务机构，确保服务热线全天24小时畅通，并向采购人提供服务热线电话。供应商在接到采购人电话后2小时内响应，并派服务人员赶到设备使用现场，在到达现场12小时内予以修复，提供良好的服务，确保采购人设备的正常运行。重大问题或其它无法迅速解决的问题在48小时解决或提出明确的解决方案，报采购人同意后实施，其费用由供货商承担。

八、结算要求

1.支付方式：合同签订后支付预付款（合同金额30%），到货后支付进度款（合同金额30%），安装调试验收合格后支付验收款（合同金额35%），自验收合格一年后支付质保金（合同金额5%）。

2.供应商向采购人提供13%增值税专用发票，经采购人审核无误后再向供应商支付相应货款。

九、图纸